Универсальное считывающее устройство «ФотоЛинк» (Univesal Reader «PhotoLink»)

ПАСПОРТ

- Назначение изделия.

  - Универсальное считывающее устройство «ФотоЛинк» (далее устройство) предназначено съема и передачи данных с приборов учета ресурсов.

  - Область применения – системы горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения в квартирах, частных домах, на предприятиях и других объектах коммунального хозяйства.

  - Устройство имеет пластиковый корпус с фронтальной  прозрачной поверхностью и герметизирующей прокладкой.

- Технические характеристики.

| Радио: |  |
| --- | --- |
| Технология | NB-IoT |
| Канал связи (Bands) | B1/B3/B5/B8 |
| Частотные диапазоны | 2100/1800/850/900 MHz |
| Выходная мощность | +23 dBm +/- 2,7 dB |
| Минимальный уровень сигнала на входе устройства | -124 dBm |
| Скорость передачи данных LTE CAT NB1 |  |
| От устройства к базовой станции (Uplink) | 62.5 kbps |
| От базовой станции к устройству (Downlink) | 26.15 kbps |
| Температурный диапазон | -50°..+60° |
| Энергопотребление в режиме сна | 20 uA |
| Отправка данных: |  |
| Принудительная | датчик Холла |
| По заданному расписанию | день, час, минута |
| По интервалам | в минутах |
| Антенна | Базовая модель со встроенной антенной (возможно подключение внешней антенны) |
| Защита |  |
| Степень защиты | IP68 |
| Дополнительная информация в передаваемом пакете: |  |
| IMEI устройства, IMSI, напряжение батареи, температура контроллера (окружающей среды), обслуживающая сота, уровень и качество сигнала. Перечень событий и ошибок. |  |
| Функционал камеры: |  |
| Динамическое задание разрешения, изменение произвольного окна интереса (минимизация трафика), контроль подсветки с алгоритмом подавления бликов, автоподстройка изображения. Ресурс автономности - 2000 переданных фото (7 лет). Настройка камеры удаленно или через UART. Возможность обновления ПО камеры удаленно. |  |
| Функционал серверного ПО: |  |
| Получение, хранение и обработка полученных изображений. Распознавание числовых изображений на фото. Задание сегментов распознавания. Возможность контроля фото и распознавания человеком. |  |
| Масса | 80 г. |
| Размер Ш/Д/В, мм | 63/78/36 |
| Элемент питания | 3В 2400 мАч |

- Принцип действия.

В заданное расписанием время устройство делает фотосъемку указанного участка прибора учета и передает снимок на сервер, где происходит распознавание и передача заявителю.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Специалист, осуществляющий монтаж, обслуживание и ремонт устройства, должен пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности, иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. При монтаже, испытаниях и эксплуатации устройств необходимо соблюдать ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

- Рекомендации по монтажу.

  - Устройство устанавливается на циферблат прибора учета при помощи вспомогательного элемента с клеящейся поверхностью. Место установки устройства должно быть доступно и удобно для считывания показаний и располагаться в помещениях, обеспечивающих защиту от влияния газовых и электрических коммуникаций, пыли.

  - Монтаж счетчика следует производить в следующем порядке: очистить циферблат от загрязнений, установить крепление устройства под циферблатом удалив защитную пленку от клеящегося элемента, к установленному креплению закрепить устройство так, чтобы камера находилась по центру циферблата, удалив защитную пленку с клеящегося элемента.

  - После монтажа с помощью кратковременного поднесения к устройству магнита активировать отправку на сервер общей фотографии. Выделить с помощью сервисного программного обеспечения границы циферблата. Далее с помощью кратковременного поднесения к устройству магнита активировать отправку на сервер выделенного сегмента и указать границы для распознавания. Дале с помощью кратковременного поднесения к устройству магнита активировать отправку на сервер и проверить правильность распознавания. В случае необходимости отрегулировать яркость подсветки.

  - После успешной установки устройства проводится опломбировка через сквозные отверстия в корпусе устройства.

- Техническое обслуживание.

При загрязнении циферблата или фронтальной части устройства необходимо очистить от пыли и грязи, не поцарапав прозрачных элементов.

- Поверка.

Устройство не является средством измерения поэтому поверка не проводится.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям технических условий

  - Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня продажи счетчика через торговую сеть, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изготовитель производит гарантийный ремонт.

  - Изготовитель не несет ответственность за неисправности, возникающие в результате: неправильного хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации; проведения самовольного ремонта или попытки его проведения; отсутствия паспорта и отметки о продаже; температурных деформаций в результате проведения сварочных работ на трубопроводе вблизи устройства; выхода из строя элементов счетчика в результате длительной работы устройства в режиме превышающем более 2000 фотографий; наличия механических повреждений корпуса.

  - По вопросам, связанным с гарантийным ремонтом необходимо обращаться по адресу: 220140, г. Минск, ул. _______, ______, ООО «DPI», тел./факс: +375 ___________; моб. +375 _________; www.mtom.by;

- Срок службы без замены батареи 7 лет, но не более 2000 фотографий.

- Утилизацию проводят по истечении срока службы устройства. Утилизации подлежат драгоценные материалы, металлы и их сплавы. Устройство содержит драгоценные материалы, металлы и их сплавы.

- Комплектность поставки.

В комплект поставки входит: устройство «ФотоЛинк» - 1 шт., элемент крепления – 1 шт., паспорт – 1 экз., упаковка.

- Свидетельство о приемке.

Устройство «ФотоЛинк», IMEI __________________,  соответствует ТУ РБ  и признан годным для эксплуатации.

М.П.   Дата выпуска _______________ Подпись лица, ответственного за приемку______________

- ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи ___________________ г.___________ ____________ подпись и штамп продавца